UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

PERIODO         	                :       Noviembre 2020 – Abril 2021

ASIGNATURA     	                :        Fundamentos de Circuitos Eléctricos

TEMA	                            : 	Resolución de los ejercicios pares del capítulo 7

NOMBRES       	          	:           Bryan Santiago Torres Reyes.

NIVEL-PARALELO           :            Segundo

DOCENTE       	 	:           Ing. Darwin Alulema MSc.

FECHA DE ENTREGA       :       	21/01/2021

NRC 				:	4867

SANGOLQUI - ECUADOR

2020

PROBLEMAS

SECCIÓN 7-1 Identificación de relaciones en serie-paralelo.

- Visualice y trace los siguientes circuitos en serie-paralelo.

- Una combinación en paralelo de tres ramas, cada rama con dos resistores en serie.

- Una combinación serie de tres circuitos en paralelo, cada circuito con dos resistores.

- En cada uno de los circuitos de la figura 7-63, identifique las relaciones en serie-paralelo de los resistores vistas desde la fuente.

Solución:

Relación R1∥R2+R3 ∥R4

Solución

Relación: R1∥R2∥R3∥R4

Solución

Relación: R3∥R4+R1+R2∥R6∥R7+R5+R8

- Desarrolle un diagrama esquemático de la tarjeta de circuito impreso de doble cara mostrada en la figura 7-65, y marque los valores del resistor.

SECCIÓN 7-2 Análisis de circuitos resistivos en serie-paralelo

- Un cierto circuito se compone de dos resistores en paralelo. La resistencia total es de 667 Ω. Uno de los resistores es de 1.0 kΩ. ¿Cuál es el otro resistor?

RT=R1R2R1+R2
667=1000R21000+R2
667000+667R2=1000R2
R2=667000333
R2≈2 kΩ

- Repita el problema 9 para cada uno de los circuitos mostrados en la figura 7-63.

RT=R3R4R3+R4+R2R1R3R4R3+R4+R2+R1;
RT=R3R4+R2R3+R2R4R1R3R4+R2R3+R2R4+R1R3+R1R4;
RT=2.23.3+12.2+13.312.23.3+12.2+13.3+12.2+13.3
RT≈698.8 Ω

RT=R1R2R1+R2R3R4R3+R4R1R2R1+R2+R3R4R3+R4;

RT=R1R2R3R4R1R2R3+R4+R3R4R1+R2;

RT=13.36.2113.36.2+1+16.21+3.3;

RT≈0.41 μΩ

RT=RARBRA+RB;

RA=R6R7R6+R7+R5+R8;

RA=6.82+3.3+1.8

RA=8.5 kΩ

RB=R34R3+R4+R1+R2;

RB=104.710+4.7+1+1

RB=5.19 kΩ

RT=8.55.198.5+5.19;

RT=3.22 kΩ

- Determine la corriente a través de cada resistor en cada circuito de la figura 7-63; luego calcule la caída del voltaje.

V1=1V

V3∥4+2=1V

I1=V1R1

I1=1V1000Ω

I1=1mA

I3∥4+2=V3∥4+2R3∥4+2;

I3∥4+2=1V2320 Ω;

I3∥4+2=431 μA

I3∥4=I2=431 μA

V3∥4=I3∥4+2R3∥4;

V3∥4=0.0004311320;

V3∥4=0.568 V≈568 mV

V3=V4=568 mV

V2=I3∥4+2R2;

V2=0.0004311000;

V2=0.431V≈431 mV

I3=V3∥4R3;

I3=0.5682200;

I3=258.18 μA

I4=V3∥4R4;

I4=0.5683300;

I4=172.2 μA

IT=V1RT;

IT=20.41*106;

IT=4.88 μA

V1=V2=V3=V4=2V

I1=V1R1;

I1=21*106;

I1=2 μA

I2=V2R2;

I2=23.3*106;

I2=606 nA

I3=V3R3;

I3=26.2*106;

I3=323 nA

I4=V4R4;

I4=21*106;

I4=2 μA

IT=VSRT;

IT=53.23*106;

IT=1.55 mA

V3∥4+1+2=V6∥7+5+8=5V

I5=I6∥7;

I5=58500;

I5=588.24 μA

I8=V6∥7+5+8R6∥7+5+8;

I8=588.24 μA

I6∥7=588.24 μA

V5=I5R5;

V5=588.24*10-63300;

V5=1.94 V

V6∥7=I6∥7 R6∥7;

V6∥7=588.24*10-63400;

V6∥7=2V

V6=2V

V7=2V

V8=I8R8;

V8=588.24*10-61800;

V8=1.06 V

I6=V6∥7R6;

I6=26800;

I6=294.18 μA

I7=V6∥7R7;

I7=26800;

I7=294.218 μA

V3∥4+1+2=5V

I1=I2=I2∥4=V3∥4+1+2R3∥4+1+2;

I1=55200;

I1=962 μA

I2=962 μA

I3∥4=962 μA

V1=I1R1;

V1=962*10-61000;

V1=0.96 V

V2=I2R2;

V2=962*10-61000;

V2=0.96 V

V3∥4=I3∥4

R3∥4→V3∥4=962*10-63200;

V3∥4=3.08 V

V3=V4=3.08 V

I3=V3R3;

I3=3.0810000;

I3=3.08 μA

I4=V4R4;

I3=3.084700;

I3=655.32 μA

- Determine la resistencia entre A y B en la figura 7-67 sin la fuente.

1.8+1.0+1.0=3.8 kΩ

0Ω||3.8 kΩ=0Ω

10+5.6=15.6 kΩ

La resistencia equivalente entre A y B es la combinación en paralelo de las resistencias 4.7 kΩ y 15.6 kΩ.

RAB=4.7||15.6;
RAB=4.7*15.64.7+15.6;
RAB=3.61 kΩ

Por lo tanto, la resistencia entre A y B es 3.61 kΩ

- Determine el voltaje en cada nodo con respecto a tierra en la figura 7-68.

VX=RXRTV5;

VA=5671650;

VA=3.91 V

VB=5671650;

VB=43.02 V

VC=50 V

VD=11150;

VD=4.55 V

- Determine la resistencia del circuito mostrado en la figura 7-67 como se ve desde la fuente de voltaje.

RAC=4.7+5.6;
RAC=10.3 kΩ

RA'=10.3*1010.3+10;
RA'=10320.3;

RA'=5.07 kΩ

RC=1.0+1.0;
RC=2.0 kΩ

RC´=1.8*2.01.8+2.0;
RC´=3.63.8;
RC´=0.95 kΩ
RT=5.07+0.94;
RT=6.02 kΩ

- Determine el voltaje, VAB, en la figura 7-69

VAB=VA-VB;

R3+4=R3+R4;

R3+4=470+560;

R3+4=1.03 kΩ

R5∥6=R5R6R5+R6;

R5∥6=1.01.51.0+1.5;

R5∥6=0.6 kΩ

R2+5∥67+8=R2+R5∥6+R7+R8;

R2+5∥67+8=330+0.6+680+100;

R2+5∥67+8=1.71 kΩ

R2+5∥6+7+8∥3+4;

R2+5∥6+7+8∥3+4=R2+5∥6+7+8R3+4R2+5∥6+7+8+R3+4;

R2+5∥6+7+8∥3+4=1.711.031.71+1.03;

R2+5∥6+7+8∥3+4=1.762.74;

R2+5∥6+7+8∥3+4=0.642 kΩ

R2+5∥6+7+8∥3+4 es V2+5∥6+7+8∥3+4

VX=RXRTVS;

RT=R1+R2+5∥6+7+8∥3+4

RT=1.0+0.642

RT=1.642 kΩ

V2+5∥6+7+8∥3+4=R2+5∥6+7+8∥3+4RTVS;

V2+5∥6+7+8∥3+4=0.6421.642100;

V2+5∥6+7+8∥3+4=0.39100;

V2+5∥6+7+8∥3+4=39 V

R4=VA;

VX=RXRTVS;

VA=R4R3+4(V2+5∥6+7+8∥3+4;

VA=R4R3+R4V2+5∥6+7+8∥3+4;

VA=560470+56039;

VA=5601.0339;

VA=0.54439;

VA=21.21 V

R7+8

VB=R7+8R2+5∥6+7+8V2+5∥6+7+8∥3+4;

VB=R7+R8R2+R5∥6+R7+R8V2+5∥6+7+8∥3+4;

VB=680+100330+0.6+680+10039;

VB=7801.7139;

VB=17.78 V

VAB=VA-VB;

VA=21.21 V

VB=17.78 V

VAB=21.21-17.78;

VAB=3.43 V

- En la figura 7-71, determine la resistencia entre el nodo A y cada uno de los demás nodos (RAB, RAC,RAD,RAE,RAF,RAG)

R3+4+5+6=R3+R4+R5+R6;

R3+4+5+6=1.0+2.2+3.3+4.7;

R3+4+5+6=11.20 kΩ

R7+8=R7+R8;

R7+8=3.3+4.7;

R7+8=8.0 kΩ

R2+7+8=R2+R7+8;

R2+7+8=2.2+8.0;

R2+7+8=10.2 kΩ

R1∥2+7+8=R1R2+7+8R1+R2+7+8;

R1∥2+7+8=1.010.21.0+10.2;

R1∥2+7+8=10.211.2;

R1∥2+7+8=0.91 kΩ

RAB=R1∥2+7+8;

RAB=0.91 kΩ

R1+2=R1+R2;

R1+2=1.0+2.2;

R1+2=3.2 kΩ

R1+2∥7+8=R1+2R7+8R1+2+R7+8;

R1+2∥7+8=3.28.03.2+8.0;

R1+2∥7+8=25.611.2;

R1+2∥7+8=2.285 kΩ

RAC=R1+2∥7+8;

RAC=2.28 kΩ

R4+5+6=R4+R5+R6;

R4+5+6=2.2+3.3+4.7;

R4+5+6=10.20

R1+2=R1+R2;

R1+2=1.0+2.2;

R1+2=3.2 kΩ

R3∥4+5+6=R3R4+5+6R3+R4+5+6;

R3∥4+5+6=1.010.21.0+10.2;

R3∥4+5+6=10.211.2;

R3∥4+5+6=0.91 kΩ

R1+2∥7+8=R1+2R7+8R1+2+R7+8;

R1+2∥7+8=3.28.03.2+8.0;

R1+2∥7+8=25.611.2;

R1+2∥7+8=2.285 kΩ

R1+2∥7+8+3∥4+5+6=R1+2∥7+8R3∥4+5+6

R1+2∥7+8+3∥4+5+6=2.285+0.91;

R1+2∥7+8+3∥4+5+6=3.195 kΩ

RAD=R1+2∥7+8+3∥4+5+6

RAD=3.195 kΩ

R5+6=R5+R6;

R5+6=3.3+4.7;

R5+6=8.0 kΩ

R3+4=R3+R4;

R3+4=1.0+2.2;

R3+4=3.2 kΩ

R3+4∥5+6=R3+4R5+4R3+4+R5+4;

R3+4∥5+6=3.28.03.2+8.0;

R3+4∥5+6=25.611.2;

R3+4∥5+6=2.285 kΩ

R1+2∥7+8+3+4∥5+6=R1+2∥7+8R3+4∥5+6

R1+2∥7+8+3+4∥5+6=2.285+2.285;

R1+2∥7+8+3+4∥5+6=4.57 kΩ

RAE=R1+2∥7+8+3+4∥5+6

RAE=4.57 kΩ

R3+4+5=R3+R4+R5;

R3+4+5=1.0+2.2+3.3;

R3+4+5+6=6.5 kΩ

R6∥3+4+5=R6R3+4+5R6+R3+4+5;

R6∥3+4+5=(4.7)(6.5)4.7+6.5;

R6∥3+4+5=30.5511.2;

R6∥3+4+5=2.727 kΩ

R1+2∥7+8+6∥3+4+5=R1+2∥7+8R6∥3+4+5

R1+2∥7+8+6∥3+4+5=2.285+2.727;

R1+2∥7+8+6∥3+4+5=5.012 kΩ

RAF=R1+2∥7+8+6∥3+4+5

RAF=5.012 kΩ

R1+2+7=R1+2+R7;

R1+2+7=3.2+3.3;

R1+2+7=6.5 kΩ

R(1+2+7)∥8=R1+2+7R8R1+2+7+R8;

R(1+2+7)∥8=(6.5)(4.7)6.54+4.7;

R(1+2+7)∥8=30.5511.2;

R(1+2+7)∥8=2.72 kΩ

RAG=R(1+2+7)∥8;

RAG=2.72 kΩ

- Determine el valor de cada resistor mostrado en la figura 7-73.

VS=40 V

IT=4 A

V3=20 V

V5=5 V

V6=1 V

P1=20 W

P2=2 W

I4=1 mA

I8=1 mA

V2+6=5V

V2+6=V2+V6

5=V2+1

V2=4 V

I2=P2V2;

I2=24

I2=0.5 A

R2=V2I2;

R2=40.5;

R2=8Ω

R6=V6I2;

R6=10.5;

R6=2Ω

I8-I2-I5=0;

I5=I8-I2;

I5=1-0.5;

I5=0.5 A

R5=V5I5;

R5=50.5;

R5=10 Ω

-I1+I2+I4+I5=0;

I1=I2+I4+I5;

I1=1+0.5+0.5;

I1=2 A

V1=P1I1;

V1=202

V1=10 V

R1=V1I1;

R1=102;

R1=5Ω

VS=V3+V7;

V7=VS-V3;

V7=40-20;

V7=20 V

IT=I7;

IT=4

R7=V7I7;

R7=204;

R7=5Ω

I7-I3-I4-I8=0

I3=I7-I4-I8;

I3=4-1-1;

I3=2 A

R3=V3I3;

R3=202

R3=10Ω

V3=V1+V4;

V4=V3-V1;

V4=20-10

V4=10 V

R4=V4I4;

R4=101

R4=10Ω

V4=V8+V5;

V8=V4-V5;

V8=10-5;

V8=5 V

R8=V8I8;

R8=51

R8=5 Ω

SECCIÓN 7-3 Divisores de voltaje con cargas resistivas.

- La salida de una batería de 12 V se divide para obtener dos voltajes de salida. Se utilizan tres resistores de 3.3 kΩ para proporcionar dos tomas. Determine los voltajes de salida. Si se conecta una carga de 10 kΩ a la más alta de las salidas. ¿Cuál será su valor con carga?

RT=3.3+3.3+3.3

RT=9.9 kΩ

VS=3.3+3.39.912

VS=6.69.912;

VS=2312;

VS=8 V

VS=3.39.912;

VS=1312

VS=4 V

RS=6.6106.6+10;

RS=6616.6;

RS=3.975 kΩ

RS=3.3+3.975;

RS=7.275 kΩ

VS=3.9757.27512

VS=0.5464412;

VS=6.557 v

- En la figura 7-74, determine el voltaje de salida sin carga entra las terminales de salida. Con una carga de 100 kΩ conectada de A hacia B, ¿Cuál es el voltaje de salida?

R2+3=R2+R3

R2+3=5.6kΩ+2.7kΩ

R2+3=8.3kΩ

VAB=R2+3RTVS

RT=R1+R2+R3

RT=18.3kΩ

VAB=8.318.322

VAB=9.97V

R2+3ll4=R2+3 x R4R2+3+ R4

R2+3ll4=8.3 x 1008.3+100

R2+3ll4=7.66kΩ

VAB=R2+3ll4RTVS

R1+(2+3ll4)=R1+R2+3ll4

R1+(2+3ll4)=10+7.66

R1+(2+3ll4)=17.66kΩ

VAB=7.6617.6622

VAB=9.54V

- En la figura 7-74, determine la corriente continua extraída de la fuente sin carga entre las terminales de salida. Con una carga de 33 kΩ, ¿Cuál es la corriente extraída?

R2+3=R2+R3

R2+3=5.6+2.7

R2+3=8.3kΩ

RT=R1+R2+R3

RT=10+5.6+2.7

RT=18.3kΩ

IT=VSRT

IT=2218300

IT=1.2mA

R2+3ll4=R2+3 x R4R2+3+ R4

R2+3ll4=8.3 x 338.3+33

R2+3ll4=6.63kΩ

VAB=R2+3ll4RTVS

R1+(2+3ll4)=R1+R2+3ll4

R1+(2+3ll4)=10+6.63

R1+(2+3ll4)=16.63kΩ

VAB=6.6316.6322

VAB=8.78V

I4=VABR4

I4=8.7833000

I4=0.27mA

- El divisor de voltaje de la figura 7-75 tiene una carga controlada por interruptor. Determine el voltaje en cada toma V1,V2,V3 para cada posición del interruptor.

R2+3+4=R2+R3+R4

R2+3+4=10+10+10

R2+3+4=30kΩ

R2+3+4llL=R2+3+4 x RLR2+3+4+ RL

R2+3+4llL=30 x 6830+ 68

R2+3+4llL=20.81kΩ

RT=R1+R2+3+4llL

RT=10+20.81

RT=30.81kΩ

V1=20.8130.81120

V1=81.07V

V2=R3+4R2+3+4V1

V2=10+1010+10+1081.07

V2=54.05V

V3=R4R2+3+4V1

V3=1010+10+1081.07

V3=27.02V

R3+4=R3+R4

R3+4=10+10

R3+4=20kΩ

R3+4llL=R3+4 x RLR3+4+ RL

R3+4llL=20 x 6820+ 68

R3+4llL=15.45kΩ

R2+(3+4llL)=R2+R3+4llL

R2+(3+4llL)=10+15.45

R2+(3+4llL)=25.45kΩ

RT=R1+R2+(3+4llL)

RT=10+25.45

RT=35.45kΩ

V1=R2+(3+4llL)RTVS

V1=25.4535.45120

V1=86.14V

V2=R(3+4llL)R2+(3+4llL)V1

V2=15.4525.4586.14

V2=52.28V

V3=R4R3+4V2

V3=R4R3+R4V2

V3=1010+1052.28

V3=26.14V

R4llL=R4 x RLR4+ RL

R4llL=10 x 6810+68

R4llL=8.71kΩ

RT=R1+2+3+(4llL)

RT=R1+R2+R3+R4llL

RT=10+10+10+8.71

RT=38.71kΩ

R2+3+(4llL)=R2+R3+R4llL

R2+3+(4llL)=10+10+8.71

R2+3+(4llL)=28.71kΩ

V1=R2+3+(4llL)RTVS

V1=28.7138.71120

V1=88.92V

V2=R(3+4)llLR2+(3+4llL)V1

V2=R3+R4llLR2+R3+R4llLV1

V2=10+8.7110+10+8.7188.92V

V2=57.88V

V3=R4llLR3+4llLV2

V3=R4llLR3+R4llLV2

V3=8.7110+8.7157.88V

V3=41.34V

- Diseñe un divisor de voltaje que produzca una salida de 6V sin carga y un mínimo de 5.5V entre los extremos de una carga de 1.0 kΩ. El voltaje de fuente es de 24V y la corriente extraída sin carga no debe exceder de 100 mA

VSalida=R2RTVS

RT=R1+R2

VSalida=R2R1+R224

6=R2R1+R224

R1+R2R2=4

R1R2=3

R1=3R2

VSalidaR2≤100mA

6R2≤100mA

R2≥6100mA

R2≥60Ω

R2 ll L=R2 x RLR2+RL

R2 ll L=R2 x 1R2+1

VSalida=R2 ll LRT24

RT=R1+R2 ll L

RT=3R2+R2 x 1R2+1

VSalida=R2 x 1R2+13R2+R2 x 1R2+124≥5.5V

3R2+R2 x 1R2+1R2 x 1R2+1≤245.5

3(R2+1)1≤3.36

R2+1k≤3.36 x 1k3

R2≤0.12kΩ

60Ω≤R2≤120Ω

R1=3R2

180Ω≤R1≤360Ω

SECCIÓN 7-4 Efecto de carga de un voltímetro.

- Determine la resistencia interna de un voltímetro de 20.000Ω/V en cada uno de los siguientes ajustes de intervalo.

- 0.5 V

RI=20 000ΩV (0.5V)

RI=10 000Ω

RI=10kΩ

- 1 V

RI=20 000ΩV (1V)

RI=20 000Ω

RI=20kΩ

- 5 V

RI=20 000ΩV (5V)

RI=100 000Ω

RI=100kΩ

- 50 V

RI=20 000ΩV (50V)

RI=1 000 000Ω

RI=1MΩ

- 100 V

RI=20 000ΩV (100V)

RI=2 000 000Ω

RI=2MΩ

- 1000 V

RI=20 000ΩV (1000V)

RI=20 000 000Ω

RI=20MΩ

- Repita el problema 37 si se utiliza el voltímetro para medir voltaje entre los extremos de R4 en el circuito de la figura 7-62 (b)

- ¿Qué intervalo se deberá utilizar?

R2ll3ll4=11680+1330+1180

R2ll3ll4=11.47mΩ+3.03mΩ+5.55mΩ

R2ll3ll4=99.5Ω

R2ll3ll4lli=11R2ll3ll4+1Ri

Por efecto carga del voltímetro se reduce el 10%

99.4≤1199.5+1Ri

1Ri≤199.4-199.5

Ri≥98.903kΩ

RI=20 000ΩV (5V)

RI=100 000Ω

RI=100kΩ

Intervalo de voltaje: 5V

- ¿En cuánto se reduce el voltaje medido por el medidor con respecto al voltaje real?

R1+(2ll3ll4)=680+11680+1330+1180

R1+(2ll3ll4)=680+110.05mΩ

R2ll3ll4=779.5Ω

IT=VSRT

IT=3799.5

IT=3.84mA

V1=I1R1

V1=3.84mA*680

V1=2.61V

VS+V1+V4=0

3V-2.61V+V4=0

V4=0.3880V

R2ll3ll4lli=11R2ll3ll4+1Ri

R2ll3ll4lli=1199.5+1100k

R2ll3ll4lli=99.4Ω

V4=R2ll3ll4lliR1+(2ll3ll4lli)VS

V4=99.4680+99.43

V4=0.3825V

0.3880V-0.3825V=5.5mV

SECCIÓN 7-5 Redes en escalera.

- Determine la resistencia total y el voltaje en los nodos A, B y C de la red en escalera mostrada en la figura 7-78

RT=RT+R2RLR2+RL

RT=100k+100k x 10M100k+10M

RT=199.01Ω

VO=R2llLRTVS

VO=99.01199.01VS

VO=0.497VS

%V=Valor calculadoVoltaje de la fuentex100

%V=0.497VSVSx100

%V=49.7%

- En la figura 7-79, ¿Cuál es el voltaje entre los extremos de cada resistor con 10V entre A y B?

Datos:

R1=100Ω

R2=820 Ω

R3=220 Ω
R4=820 Ω
R5=100 Ω
R6=680 Ω
R7=100 Ω
R8=220 Ω
R9=100Ω

VAB=10 V

RA=R5+R6+R7;

RA=100+680+100;

RA=880 Ω

RB=RA||4;

RB=RAR4RA+R4;
RB=820*880820+880;
RB=7216001700;
RB=424.47 Ω

RC=RB+R3+R9;
RC=424.47+220+220+;
RC=864.47 Ω

RD=RC||R2;
RD=RCR2RC+R2;
RD=820*864.47820+864.47;
RD=7088651684.47;
RD=420.82 Ω

RT=RD+R1+R9;
RT=420.82+100+100;
RT=620.82 Ω

IT=VABRT;
IT=10620.82;
IT=16*10-3 A;
IT=16.1 mA

I1=RCRC+R2*IT;
I1=16.1*10-3*864.47864.47+820;
I1=8.27*10-3A;
I1=8.27 mA;
I1=8.27 mA

Aplicando Kirchhoff en el nodo D:

IT-I1-I5=0;
I5=IT-I1;
I5=16.1*10-3-8.27*10-3;
I5=7.83*10-3 A;
I5=7.83 mA

Aplicando Kirchhoff en el nodo C:

-IT+I1+I2=0;
I2=IT-I1;
I2=16.1*10-3-8.27*10-3;
I2=7.83*10-3 A;
I2=7.83 mA

I3=RARA+R4*I5;
I3=7.83*10-3880880+820;
I3=4.06 mA

Aplicando Kirchhoff en el nodo F:

I5-I3-I4=0;
I4=I5-I3;
I4=7.83*10-3-4.06*10-3;
I4=3.78 mA

La corriente a través de las resistencias R1 y R2 es la corriente total  y la IT=16.1 mA

La corriente a través de las resistencias R5,R6 y R7 es I4=3.78 mA.

La corriente a través de la resistencia R2 la I1=8.27 mA.

La corriente a través de la resistencia R3 la I2=7.84 mA

La corriente a través de la resistencia R4 la I3=4.06 mA

La corriente a través de la resistencia R9 la I5=87.84 mA

V1=ITR1;
V1=16.1*10-3*100;
V1=1.61 V

V2=I1R2;
V2=8.27*10-3*820;
V2=6.78 V

V3=I2R3;
V3=7.84*10-3*220;
V3=1.72 V

V4=I3R4;
V4=4.06*10-3*820;
V4=3.3 V

V5=I4R5;
V5=3.78*10-3*100;
V5=0.38 V

V6=I4R6;
V6=3.78*10-3*680;
V6=2.57 V

V7=I4R7;
V7=3.78*10-3*100;
V7=0.38 V

V8=I5R8;
V8=16.1*10-3*100;
V8=1.61 V

V9=ITR9;
V9=16.1*10-3*100;
V9=1.61 V

- Determine VSALIDA para la red R/2R en escalera mostrada en la figura 7-81 para las siguientes condiciones.

- Interruptor SW2 conectado a +12V y los demás conectados a tierra.

R1∥2=R1R2R1+R2;

R1∥2=24*2424+24;

R1∥2=57648;

R1∥2=12 kΩ

R1∥2+3=R1∥2+R3;

R1∥2+3=12+12;

R(1|2+3=24 kΩ

R7+8=R7+R8;

R7+8=12+24;

R7+8=36 kΩ

R6||(7+8)=R6R7+8R6+R7+8;

R6||7+8=24*3624+36;

R6||(7+8)=86460;

R6||(7+8)=14.4 kΩ

R5+[6||7+8]=R5+R6||7+8;

R5+[6||7+8]=12+14.4;

R5+[6||7+8]=26.4 kΩ

R[(1|2+3]||[5+[6|7+8]=R(1|2+3R5+(6||7+8)R(1|2+3+R5+(6||7+8);

R[(1|2+3]||[5+[6|7+8]=24*26.424+26.4;

R[(1|2+3]||[5+[6|7+8]=633.650.4;

R[(1|2+3]||[5+[6|7+8]=12.571 kΩ

V1=R[(1|2+3]||[5+[6|7+8]R4+R[(1|2+3]||[5+[6|7+8]*VS;

V1=12.57124+12.571*12;

V1=0.344*12;

V1=4.128 V

V2=R6||(7+8)R5+R6||(7+8)*V1;

V2=14.412+14.4*4.128;

V2=0.545*4.128;

V2=2.249 V

VSALIDA=R8R7+R8*V2;

VSALIDA=2412+24*2.249;

VSALIDA=0.667*2.249;

VSALIDA=1.5 V

- Interruptor SW1 conectado a +12V y los demás conectados a tierra.

R7+8=R7+R8;

R7+8=12+24;

R7+8=32 kΩ

R6||(7+8)=R6R7+8R6+R7+8;

R6||(7+8)=24*3624+36;

R6||(7+8)=14.4 kΩ

R4[5+[6|7+8]=R4R5+(6||7+8)R4+R5+(6||7+8);

R4[5+[6|7+8]=24*26.424+26.4;

R4[5+[6|7+8]=633.650.4;

R4[5+[6|7+8]=12.571 kΩ

R3+(4[5+[6|7+8]))=R3+R4[5+[6|7+8];

R3+(4[5+[6|7+8]))=12+12.571;

R3+(4[5+[6|7+8]))=24.571 kΩ

R1||[3+(4[5+[6|7+8]))]=R1R3+[4[5+[6|7+8]R1+R3+[4[5+[6|7+8];

R1||[3+(4[5+[6|7+8])=24*24.57124+24.571

R3+(4[5+[6|7+8]))=12.14 kΩ

V1=R1||[3+(4[5+[6|7+8]))]R2+R1||[3+(4[5+[6|7+8]*VS;

V1=12.1424+12.14*12;

V1=0.335*12;

V1=4.02 V

V2=R4[5+[6|7+8R3+R4[5+[6|7+8*4.02;

V2=12.57112+12.571*4.02;

V2=0.512*4.02;

V2=2.05 V

V3=R[6|7+8R5+R[6|7+8*V2;

V3=14.412+14.4*2.05;

V3=0.545*2.05;

V3=1.12 V

VSALIDA=R8R7+R8*V2;

VSALIDA=2412+24*1.12;

VSALIDA=0.667*1.12;

VSALIDA=0.75 V

SECCIÓN 7-6 El puente Wheatstone

- Se conecta un resistor de valor desconocido a un circuito puente Wheatstone. Los parámetros del puente en equilibrio se establecen como sigue: Rv=18 kΩ y R2R4=0.02. ¿Cuál es Rx?

Datos:

RV=18 kΩ

R2R4=0.02

RX=?

El factor de escala es 0.02.

R2R4=0.02

VO=0 V

Se calcula de la siguiente manera:

RX=RVR2R4;

RX=18*0.02

RX=360 Ω

- Determine el voltaje de salida para el puente desequilibrado mostrado en la figura 7-83 a una temperatura de 60°C. La característica de resistencia según la temperatura del termistor se muestra en la figura 7-60

A partir de las características de resistencia a la temperatura del termistor que el valor de resistencia es de 27 kΩ a una temperatura de 24°C.

El puente se equilibra a una temperatura de 24°C ya que las cuatro resistencias son iguales. En condiciones equilibradas, el voltaje de salida es 0 V.

VS=0 V a 24°C

R1 a 60°C es 5 kΩ

De 24°C a 60°C

∆R1=R1.24°C-R1.60°C;

∆R1=27-5;

∆R1=22 kΩ

∆VO=∆R1VS4R;

Sustituyendo 22 kΩ para ∆R1, 9V para VS y 27 kΩ para R.

∆VO=2294*27;

∆VO=1.83 V

Como ∆VO es 0 V cuando el puente está equilibrado a 24°C y cambia de 1.83 V a 60°C. Concluyendo, el voltaje ∆VO para el puente desbalanceado a 60°C es 1.83 V.

SECCIÓN 7-7 Localización de fallas

- ¿Son correctas las lecturas del medidor mostrado en la figura 7-85?

RE=R2+R4∥R5;

RE=47+10∥100;

RE=57∥100;

RE=57*10057+100;

RE=5700157;

RE=36.3 kΩ

VA=R3+RER1+R3+REVS;

VA=33+36.327+33+36.318;

VA=69.396.318;

VA=0.719*18;

VA=12.95 V

VB=RER1+R3+REVS;

VB=36.327+33+36.318;

VB=36.396.318;

VB=0.377*18;

VB=6.785 V

VC=R2 R2+R4VB;

VC=4747+106.785;

VC=47576.785;

VC=0.8245*6.785;

VC=5.596 V

Por tanto, el voltímetro leyendo desde el extremo inferior una resistencia a R4 con respecto a tierra es correcta.

VAC=VA-VC;

VAC=12.95-5.6;

VAC=7.35 V

En conclusión, el voltímetro leyendo desde el extremo inferior una resistencia a R1 con respecto a R4 es correcta.

- Vea los medidores ilustrados en la figura 7-87 y determine si hay una falla en el circuito. Si la hay, identifíquela.

R4→150V

R5+6=R5+R6;

R5+6=5.6+2.2;

R5+6=7.8 kΩ

V1=R6R6+R5VS;

V1= 2.22.2+5.6150;

V1=2.27.8150;

V1=0.282150;

V1=42.3 V

R1∥2=R1R2R1+R2;

R1∥2=121212+12;

R1∥2=14424

R1∥2=6 kΩ

R1∥2→V2

V2=R1∥2R1∥2+R3(VS)

V2=66+10150;

V2=616150;

V2=0.375*150;

V2=56.25 V

R2→V3

V3=R2R2+R3(VS)

V3=1212+10150;

V3=1222150;

V3=0.545*150;

V3=81.8 V

La lectura del medidor a través de la resistencia R2 es 81.8 V.

Por lo tanto, la lectura del medidor a través de la resistencia R2 es correcta.

La falla en el circuito es que la resistencia R1 está desconectada del circuito para producir la lectura incorrecta del medidor.

En conclusión, conecte la resistencia R1 al nodo.

- Si en la figura 7-89 R2 se abre, ¿Qué voltajes se leerán en los puntos A, B y C?

El voltaje en todas las resistencias es cero. Porque el voltaje a través de las resistencias para una red sin fuente es cero. Todos los componentes están desconectados de la fuente de voltaje. Por lo tanto, el voltaje en los puntos A, B y C, es cero.